R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0510 | Codice R.E.M | 15456 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PROMA |  | Data : 24/08/2021 13:56:58 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 871 | SICME P160L2PVA B3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.853 | 100.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 640.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 11.423 | 55.00 |  | c | 55.00 | rpm | 1520 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 43.3 | 0.00 | 10.3 |
| 230.8° | 229.7° | 59.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.16 | 0.0 | 1.20 |
| 201.6° | 171.1° | 146.2° |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con puleggia