R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0510 | Codice R.E.M | 15456 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PROMA |  | Data : 23/08/2021 16:37:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 871 | SICME P160L2PVA B3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.567 | 55.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 540.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | 11.780 | 40.00 |  | c | 55.00 | rpm | 1520 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.00 | 20.7 |
| 275.9° | 218.9° | 213.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0 | 0.4 |
| 263.7° | 259.4° | 228.6° |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta