R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0511 | Codice R.E.M | 15457 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PROMA |  | Data : 23/08/2021 12:24:58 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 993 | SICME P180L4 PVA B3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.395 | 65.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 610.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 12.126 | 45.00 |  | c | 115.00 | rpm | 1750 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 27.1 | 0.00 | 29.6 |
| 247.1° | 289.9° | 45.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 0.0 | 1.9 |
| 70.3° | 330.9° | 276.2° |

Velocità di misura = 491 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con puleggia