R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0624 | Codice R.E.M | 15503 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : RCR CRISTALLERIA |  | Data : 31/03/2022 08:43:19 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 104 | LEOY SOMERLSP315 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 16.890 | 125.00 |  | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 420.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 4.943 | 230.00 |  | c | 180.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 32.6 | 0.00 | 4.8 |
| 30.1° | 29.2° | 25.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 0.0 | 1.2 |
| 180.6° | 83.1° | 30.6° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento