R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0241 | Codice R.E.M | 15333 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SEVEL |  | Data : 09/06/2021 15:33:15 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 225 | FIMET 1EM 1 280M 4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.956 | 120.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 360.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 6.956 | 120.00 |  | c | 145.00 | rpm | 1430 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.88 | 0.00 | 4.38 |
| 256.9° | 208.7° | 116.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.28 | 0.00 | 1.14 |
| 245.9° | 168.5° | 120.4° |

Velocità di misura = 551 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento