R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0015 | Codice R.E.M | 15241 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SORGENIA POWER S.P.A. |  | Data : 25/06/2021 10:06:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 468 | FIMET IEM-1-225M6V |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.090 | 100.00 |  | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 285.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 6.090 | 100.00 |  | c | 115.00 | rpm | 980 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 12.51 | 0.00 | 8.74 |
| 252.7° | 210.9° | 138.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.36 | 0.00 | 0.85 |
| 195.6° | 144.3° | 60.8° |

Velocità di misura = 519 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento