R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0419 | Codice R.E.M | 15408 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : S P V |  | Data : 14/09/2021 16:18:17 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 191 | TURBINA N 1 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.487 | 140.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 110.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 1.786 | 140.00 |  | c | 470.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 24.96 | 0.00 | 22.19 |
| 235.5° | 295.8° | 13.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.26 | 0.00 | 0.30 |
| 261.4° | 294.3° | 304.4° |

Velocità di misura = 604 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con asse adattato