R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0419 | Codice R.E.M | 15408 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : S P V |  | Data : 15/09/2021 15:06:03 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 993 | TURBINA N°2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.087 | 140.00 |  | a | 65.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 125.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 2.186 | 140.00 |  | c | 470.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 8.95 | 0.00 | 21.76 |
| 209.6° | 3.7° | 14.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.052 | 0.00 | 0.62 |
| 48.5° | 198.4° | 221.7° |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con asse adattato