R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0722 | Codice R.E.M | 15539 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 20/12/2021 10:43:46 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 146 | TEFIN 2100732 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.305 | 75.00 |  | a | 325.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 585.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 4.681 | 85.00 |  | c | 60.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 35.60 | 0.00 | 17.65 |
| 156.0° | 138.6° | 106.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.85 | 0.00 | 0.69 |
| 243.7° | 294.0° | 350.3° |

Velocità di misura = 611 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta