R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0725 | Codice R.E.M | 15542 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 17/12/2021 16:20:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 134 | TEFIN 2100735 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.305 | 75.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 585.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 4.681 | 85.00 |  | c | 60.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.52 | 0.00 | 6.22 |
| 144.0° | 136.6° | 129.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.35 | 0.00 | 0.49 |
| 148.3° | 264.0° | 298.4° |

Velocità di misura = 618 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta