R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0795 | Codice R.E.M | 15571 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 17/01/2022 15:17:12 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 596 | FUJI ELECTRIC |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 172.694 | 240.00 |  | a | 170.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1310.00 | Peso | 2500.00 |
| P2 | 296.047 | 140.00 |  | c | 145.00 | rpm | 720 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 132 | 0.00 | 167 |
| 266.0° | 251.4° | 231.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 3 |
| 170.5° | 222.8° | 322.1° |

Velocità di misura = 254 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura solo indotto