R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0796 | Codice R.E.M | 15572 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 13/01/2022 12:08:40 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 608 | FUII ELECTRIC |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 172.694 | 240.00 |  | a | 170.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1300.00 | Peso | 2500.00 |
| P2 | 276.311 | 150.00 |  | c | 135.00 | rpm | 720 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0.00 | 41 |
| 284.3° | 313.0° | 24.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 6 |
| 63.3° | 109.9° | 185.2° |

Velocità di misura = 300 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura solo indotto