R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0811 | Codice R.E.M | 15579 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 17/01/2022 12:11:05 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 598 | BULL ELECTRIC |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 44.210 | 150.00 |  | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1190.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 44.210 | 150.00 |  | c | 150.00 | rpm | 1800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 96.8 | 0.00 | 27.4 |
| 315.5° | 300.8° | 184.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.7 | 0.0 | 4.1 |
| 220.8° | 214.0° | 204.5° |

Velocità di misura = 358 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e giunto