R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0814 | Codice R.E.M | 15582 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 19/01/2022 17:52:49 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 584 | FUJI ELECTRIC KW1250 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 99.472 | 240.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1200.00 | Peso | 2000.00 |
| P2 | 198.944 | 120.00 |  | c | 180.00 | rpm | 1000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 27 | 0.00 | 67 |
| 177.9° | 277.4° | 330.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 9 |
| 200.5° | 276.8° | 332.3° |

Velocità di misura = 308 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura solo indotto