R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0368 | Codice R.E.M | 15391 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TRELLEBORG |  | Data : 04/08/2021 09:13:50 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 832 | Cantoni 2Sg315M2A con ventola diam. 1010 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.834 | 500.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 570.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 6.878 | 100.00 |  | c | 195.00 | rpm | 2975 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.48 | 0.00 | 4.67 |
| 262.2° | 286.7° | 77.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.52 | 0.00 | 1.15 |
| 117.6° | 70.1° | 321.4° |

Velocità di misura = 460 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con ventola e girante