R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0461 | Codice R.E.M | 15420 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TRELLEBORG |  | Data : 04/08/2021 10:23:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 821 | KSB 1LG4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.193 | 90.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 260.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 7.193 | 90.00 |  | c | 95.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.53 | 0.00 | 7.62 |
| 123.5° | 155.1° | 242.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 0.00 | 0.58 |
| 301.5° | 309.7° | 312.2° |

Velocità di misura = 450 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con giunto