R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0463 | Codice R.E.M | 15422 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TRELLEBORG |  | Data : 04/08/2021 17:47:59 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 781 | ABB N REM15422 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 128.454 | 140.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1140.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 163.487 | 110.00 |  | c | 55.00 | rpm | 531 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 210 | 0.00 | 71 |
| 121.2° | 128.7° | 279.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 5 |
| 81.6° | 20.5° | 311.0° |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con puleggia