R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0464 | Codice R.E.M | 15423 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TRELLEBORG |  | Data : 04/08/2021 15:40:04 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 762 | Rotore Electro Adda con Ventilatore |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.3989 | 295.00 |  | a | 220.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 6200.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 1.4199 | 170.00 |  | c | 70.00 | rpm | 2920 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.78 | 0.00 | 9.11 |
| 93.9° | 183.3° | 229.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.85 | 0.00 | 0.63 |
| 155.3° | 86.3° | 26.2° |

Velocità di misura = 470 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura rotore completo di ventilatore