R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0466 | Codice R.E.M | 15425 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TRELLEBORG |  | Data : 05/08/2021 14:46:56 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 750 | SICME NP 280 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 32.254 | 120.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 920.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 35.186 | 110.00 |  | c | 110.00 | rpm | 1542 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 71.0 | 0.00 | 57.2 |
| 35.8° | 51.1° | 210.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.0 | 1.4 |
| 338.4° | 314.7° | 178.3° |

Velocità di misura = 449 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con giunto