R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0467 | Codice R.E.M | 15426 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TRELLEBORG |  | Data : 09/08/2021 15:24:19 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 718 | MOTORE ENRICO BEZZI CV 15 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.802 | 60.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 185.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | 4.802 | 60.00 |  | c | 60.00 | rpm | 1450 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 19.61 | 0.00 | 1.42 |
| 195.5° | 198.9° | 324.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.35 | 0.00 | 0.33 |
| 239.7° | 264.3° | 289.2° |

Velocità di misura = 451 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con ventola e puleggia