R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0810 | Codice R.E.M | 15578 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VENDITTI GIOVANNI |  | Data : 29/12/2021 16:33:47 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 87 | VENTOLA DIAM 130mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.563 | 335.00 |  | a | 195.00 | G | 2.50 |
| ST | 7.126 | 335.00 |  | b | 80.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 3.563 | 335.00 |  | c | 420.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 44.65 | 0.00 |
| 180.0° | 310.3° | 180.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 180.0° | 200.1° | 180.0° |

Velocità di misura = 452 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero adattato