R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0622 | Codice R.E.M | 15804 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : 3 M |  | Data : 22/08/2022 10:32:23 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 354 | GIRANTE VENTILATORE DIAM 620 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.831 | 280.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 85.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 0.614 | 280.00 |  | c | 565.00 | rpm | 2950 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 52.653 | 0.00 | 103.905 |
| 162.7° | 229.0° | 256.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.589 | 0.000 | 0.364 |
| 354.4° | 322.8° | 290.2° |

Velocità di misura = 565 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura mezza chiavetta