R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0026 | Codice R.E.M | 10493 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A R I A |  | Data : 03/03/2022 16:34:56 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 60 | THRIGE ELECTRIC LAK 2132-C |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.989 | 60.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 345.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 1.989 | 60.00 |  | c | 100.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 27.81 | 0.00 | 44.60 |
| 257.0° | 200.0° | 168.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.69 | 0.00 | 0.23 |
| 62.0° | 78.7° | 199.7° |

Velocità di misura = 595 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza