R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0852 | Codice R.E.M | 13917 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A R I A |  | Data : 29/11/2022 08:32:39 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 118 | TECHTOP MOTOR Y2400 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 60.084 | 200.00 |  | a | 305.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 870.00 | Peso | 1500.00 |
| P2 | 60.084 | 200.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1490 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 15.6 | 0.00 | 8.7 |
| 1.6° | 29.6° | 86.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | 0.0 | 1.5 |
| 342.0° | 357.2° | 145.4° |

Velocità di misura = 352 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con giunto e ventola di raffreddamento