R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0854 | Codice R.E.M | 15884 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A R I A |  | Data : 01/12/2022 12:31:34 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 710 | SEIPEE GM3115 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 16.022 | 125.00 |  | a | 225.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 685.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 16.022 | 125.00 |  | c | 90.00 | rpm | 2980 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 70.26 | 0.00 | 31.4 |
| 74.6° | 57.1° | 123.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 0.4 |
| 68.3° | 42.5° | 10.8° |

Velocità di misura = 548 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con ventola e mezza chiavetta