R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0898 | Codice R.E.M | 15900 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A R I A |  | Data : 15/12/2022 15:09:59 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 215 | SIEMENS 1LA7163 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.728 | 85.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 255.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 4.728 | 85.00 |  | c | 70.00 | rpm | 2970 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.76 | 0.00 | 9.48 |
| 39.5° | 5.8° | 239.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.54 | 0.00 | 0.90 |
| 28.8° | 279.8° | 244.9° |

Velocità di misura = 604 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con mezza chiavetta