R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0251 | Codice R.E.M | 15682 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ALFAGOMMA |  | Data : 07/04/2022 14:19:36 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 262 | PELLIZZARI PAW Sce 1250 6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.189 | 175.00 |  | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 750.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 30.315 | 105.00 |  | c | 145.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.00 | 47.3 |
| 343.0° | 7.5° | 24.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0 | 0.7 |
| 276.4° | 278.3° | 282.6° |

Velocità di misura = 484 rpm

Operatore: Scaccia Coastantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia