R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0499 | Codice R.E.M | 15750 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BLASETTI |  | Data : 17/08/2022 15:21:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 397 | ABB M2BAT315SMB4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.890 | 140.00 |  | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 300.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 6.890 | 140.00 |  | c | 215.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.14 | 0.00 | 12.13 |
| 348.1° | 331.0° | 310.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.15 | 0.00 | 1.13 |
| 22.2° | 308.9° | 205.9° |

Velocità di misura = 554 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta