R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0054 | Codice R.E.M | 14872 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO AVEZZANO |  | Data : 25/01/2022 14:47:55 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 438 | SIEMENS 1LA8315_4PB50_Z REM_14872 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.858 | 140.00 |  | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 605.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 9.223 | 180.00 |  | c | 55.00 | rpm | 1438 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.4 | 0.00 | 5.8 |
| 352.0° | 37.1° | 153.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.7 | 0.0 | 0.9 |
| 282.9° | 183.3° | 166.4° |

Velocità di misura = 544 rpm

Operatore: ALEX DHIMA

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con giunto e ventola di raffreddamento