R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0055 | Codice R.E.M | 13956 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO AVEZZANO |  | Data : 24/01/2022 17:52:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 466 | SIEMENS 1GH 6226 KW 225 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.076 | 100.00 |  | a | 225.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 730.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 17.595 | 80.00 |  | c | 105.00 | rpm | 2120 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 32.8 | 0.00 | 2.2 |
| 244.1° | 241.0° | 163.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.0 | 0.9 |
| 220.2° | 213.6° | 41.7° |

Velocità di misura = 485 rpm

Operatore: LISI AMEDEO

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia