R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0288 | Codice R.E.M | 11148 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 19/05/2022 13:19:36 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 355 | COMELMAR VEM DSSAJ4519 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 63.673 | 190.00 |  | a | 350.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 840.00 | Peso | 1500.00 |
| P2 | 63.673 | 190.00 |  | c | 650.00 | rpm | 1480 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 81.9 | 0.00 | 44.9 |
| 103.5° | 79.4° | 31.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 0.0 | 1.3 |
| 18.3° | 337.1° | 286.2° |

Velocità di misura = 357 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento