R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0930 | Codice R.E.M | 10446 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 22/12/2022 16:28:16 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 485 | MARELLI NVTA400 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 29.973 | 135.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 700.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 29.973 | 135.00 |  | c | 470.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 223.2 | 0.00 | 116.8 |
| 20.1° | 6.2° | 213.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.65 | 0.0 | 2.0 |
| 308.8° | 271.4° | 243.9° |

Velocità di misura = 510 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con giunto e ventola di raffreddamento