R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0559 | Codice R.E.M | 15771 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 12/09/2022 09:54:59 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 416 | RELIANCE ELECTRIC GS1107 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.469 | 65.00 |  | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 220.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 1.736 | 55.00 |  | c | 230.00 | rpm | 2500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.83 | 0.00 | 16.84 |
| 140.3° | 158.0° | 172.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.68 | 0.00 | 0.88 |
| 144.3° | 176.4° | 205.7° |

Velocità di misura = 645 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con mezza chiavetta