R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0726 | Codice R.E.M | 15840 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Sora |  | Data : 23/01/2023 07:11:15 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 103 | SIEMENS 1LA4312 4AN60 Z |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.612 | 130.00 |  | a | 215.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 520.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 18.612 | 130.00 |  | c | 280.00 | rpm | 1480 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 18.2 | 0.00 | 56.8 |
| 100.8° | 276.8° | 278.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.3 |
| 181.0° | 210.9° | 231.1° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e mezza chiavetta