R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0917 | Codice R.E.M | 15906 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI BARLETTA |  | Data : 21/12/2022 14:17:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 508 | TIBB QUn355 M4B |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.275 | 130.00 |  | a | 170.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 580.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 9.275 | 130.00 |  | c | 185.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 84.95 | 0.00 | 8.30 |
| 277.5° | 271.9° | 182.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.87 | 0.00 | 1.25 |
| 215.7° | 215.8° | 33.5° |

Velocità di misura = 508 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con mezza chiavetta