R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0616 | Codice R.E.M | 12669 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM BARLETTA |  | Data : 24/08/2022 07:11:10 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 344 | TIBB SD 630 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 103.941 | 290.00 |  | a | 320.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1130.00 | Peso | 2500.00 |
| P2 | 103.941 | 290.00 |  | c | 720.00 | rpm | 990 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 147 | 0.00 | 156 |
| 162.0° | 180.7° | 198.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 8.2 |
| 351.0° | 165.0° | 168.7° |

Velocità di misura = 253 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura 2 pulegge