R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0162 | Codice R.E.M | 13192 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM SPA |  | Data : 14/06/2022 12:53:23 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 714 | MOTORE FIMET M400LA6 B3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 48.474 | 200.00 |  | a | 280.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 890.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 48.474 | 200.00 |  | c | 140.00 | rpm | 985 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 21.3 | 0.00 | 60.3 |
| 41.1° | 38.8° | 37.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.0 | 2.6 |
| 13.3° | 65.2° | 117.9° |

Velocità di misura = 488 rpm

Operatore: Matteo D’orazio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e mezza chiavetta e ventola di raffreddamento