R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0823 | Codice R.E.M | 15876 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI GUIDONIA |  | Data : 11/11/2022 15:36:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 417 | SICME C34S KW63 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 15.303 | 130.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 11.052 | 180.00 |  | c | 350.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 77.5 | 0.00 | 105.3 |
| 170.3° | 162.5° | 151.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.4 |
| 102.4° | 128.6° | 153.3° |

Velocità di misura = 462 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con mezza chiavetta