R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0302 | Codice R.E.M | 15691 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM GUIDONIA |  | Data : 24/08/2022 12:25:18 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 332 | SAVIGLIANO S M-N 43-52 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 91.651 | 440.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 700.00 | Peso | 2500.00 |
| P2 | 91.651 | 440.00 |  | c | 280.00 | rpm | 740 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 37.9 | 0.00 | 56.8 |
| 280.3° | 102.4° | 101.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.7 | 0.0 | 3.0 |
| 269.2° | 201.5° | 168.9° |

Velocità di misura = 220 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura collettore e mezza chiavetta