R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0975 | Codice R.E.M | 11350 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 29/01/2023 12:55:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 383 | SIEMENS 1GH6222 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12.082 | 95.00 |  | a | 180.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 560.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 17.658 | 65.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1560 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 105.1 | 0.00 | 63.9 |
| 311.0° | 320.7° | 116.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 0.0 | 1.8 |
| 302.2° | 2.2° | 71.7° |

Velocità di misura = 461 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con chiavetta intera