R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0947 | Codice R.E.M | 8321 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Cartiera Di Guracino |  | Data : 02/01/2023 14:58:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 17 | SIEMENS 1GH5184 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.964 | 85.00 |  | a | 55.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 620.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 11.722 | 65.00 |  | c | 70.00 | rpm | 2350 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.5 | 0.00 | 10.1 |
| 334.0° | 250.2° | 205.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.0 | 0.39 |
| 34.8° | 40.2° | 44.3° |

Velocità di misura = 385 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con puleggia