R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0110 | Codice R.E.M | 08318 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 13/04/2022 14:42:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 454 | CEAR MGL100S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.914 | 85.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 335.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 3.914 | 85.00 |  | c | 225.00 | rpm | 2870 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.33 | 0.00 | 7.47 |
| 356.4° | 97.3° | 153.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.43 | 0.00 | 0.65 |
| 181.1° | 203.1° | 228.4° |

Velocità di misura = 496 rpm

Operatore: Davide Papetti

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta