R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0111 | Codice R.E.M | 10561 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 28/04/2022 12:41:47 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 227 | ANSALDO DH 250 SK KW 284 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 23.520 | 100.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 730.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 27.671 | 85.00 |  | c | 130.00 | rpm | 2030 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 34.9 | 0.00 | 18.8 |
| 132.8° | 159.5° | 239.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 0.0 | 1.0 |
| 48.8° | 105.8° | 159.9° |

Velocità di misura = 452 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta