R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0909 | Codice R.E.M | 8323 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERA GUARCINO |  | Data : 10/01/2023 14:56:05 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 98 | ANSALDO DH225LK |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.421 | 90.00 |  | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 720.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 22.105 | 75.00 |  | c | 90.00 | rpm | 1800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 27.8 | 0.00 | 2.8 |
| 24.2° | 23.6° | 210.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.72 | 0.0 | 0.28 |
| 198.6° | 197.9° | 196.7° |

Velocità di misura = 570 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con puleggia