R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0910 | Codice R.E.M | 8162 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 14/12/2022 19:40:45 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 174 | SIEMENS 1HC5116 1FE40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.744 | 45.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 250.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 2.744 | 45.00 |  | c | 140.00 | rpm | 2900 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.61 | 0.00 | 22.28 |
| 220.6° | 287.4° | 310.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.91 | 0.00 | 0.87 |
| 291.1° | 294.0° | 297.0° |

Velocità di misura = 611 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con ventola e mezza chiavetta