R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0618 | Codice R.E.M | 15803 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CLANIUS |  | Data : 12/11/2022 20:01:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 727 | CANTONI 3SIE200 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.601 | 70.00 |  | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 280.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 4.601 | 70.00 |  | c | 130.00 | rpm | 2965 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.71 | 0.00 | 2.74 |
| 146.5° | 121.9° | 87.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.41 | 0.00 | 0.42 |
| 120.2° | 217.2° | 293.6° |

Velocità di misura = 607 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura asse nostro con ventola di raffreddamento