R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0769 | Codice R.E.M | 15868 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST |  | Data : 14/11/2022 20:05:53 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 709 | POMPA FLYGT 7061 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 19.495 | 115.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 350.00 | Peso | 185.00 |
| P2 | 19.495 | 115.00 |  | c | 170.00 | rpm | 985 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 68.6 | 0.00 | 48.7 |
| 340.6° | 354.2° | 154.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 0.0 | 1.0 |
| 158.5° | 116.0° | 15.2° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con girante