R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0911 | Codice R.E.M | 15839 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : DE LUCA |  | Data : 13/12/2022 10:32:24 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 226 | WEG 250 S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.720 | 85.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 420.00 | Peso | 105.00 |
| P2 | 4.720 | 85.00 |  | c | 90.00 | rpm | 2975 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.38 | 0.00 | 3.64 |
| 180.6° | 138.4° | 243.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.69 | 0.00 | 0.54 |
| 95.4° | 24.6° | 112.5° |

Velocità di misura = 546 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con ingranaggio e ventola di raffreddamento