R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0600 | Codice R.E.M | 15792 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ELETTROMECCANICA APRILIA |  | Data : 11/08/2022 07:43:36 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 81 | VENTOLA DIAM 1120mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.947 | 540.00 |  | a | 185.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 290.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 2.947 | 540.00 |  | c | 480.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 69.70 | 0.00 | 75.72 |
| 34.4° | 99.8° | 156.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.59 | 0.00 | 0.88 |
| 36.6° | 17.9° | 270.0° |

Velocità di misura = 307 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia adattati forniti dal cliente