R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0294 | Codice R.E.M | 15688 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ELETTROMECCANICA BIAGIOLI |  | Data : 22/04/2022 10:47:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 440 | VENTOLA DIM 1000 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.705 | 480.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 70.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 0.611 | 480.00 |  | c | 710.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 319.70 | 0.00 | 100.12 |
| 67.2° | 85.4° | 178.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.79 | 0.00 | 0.57 |
| 206.6° | 145.6° | 55.5° |

Velocità di misura = 450 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero e puleggia